Fűtés használata:

Vevő egység (kazán mellett):

FONTOS:
A 230V matricás dobozba bejön a 230V-os konnektori „áram”, itt csak „el van osztva” a saját vevőhöz szükséges konnektorhoz és a gyári vevő számára..
FONTOS: az itt levő konnektorba / elosztóba kizárólag olyan dolgot szabad bedugni ami:
1: kevés áramot eszik (telefontöltők ilyesmik, laptop-ig bezárólag OK, PORSZÍVÓ, vasaló, felmosó VÉLETLENÜL SEM!)
2: csak olyasmit aminek a konnektori dugóján nincs földelés ér (a konnektorból kiálló 2 érintkezőt nem használja)
A 230V feliratú dobozt kizárólag csak akkor szabad piszkálni (főleg a barna / fekete vezetéket benne), ha a dolgozó szoba ajtaja mellett / fölött a gardrób oldalán a plafon alatt a fali dobozban ki van kötve az onnan a falon kívül hátra-menő fehér külsejű vezeték!

A saját vevő egy USB-s „telefontöltőről” kap 5V-ot, tehát a saját vevő dobozában nincs semmi ami hálózati feszültséget kapna (nem tud „jobban megrázni” mint egy elem vagy mint a telefontöltőd).

A saját vevő WiFi-n csatlakozik a hálózathoz.
Ha valamiért nem éri el a termosztát egységet WiFi-n akkor visszaáll „Rollback mode”-ba.
Ez annyit jelent, hogy „megnézi”, hogy a gyári vevő egység éppen szeretne-e fűteni vagy sem és ugyanezt az utasítást adja tovább a kazán felé.


FONTOS:
A saját vevő áramtalanítása / kihúzása esetén a gyári termosztát vevője nem tudja bekapcsolni a fűtést! 
Csak a gyári állapot visszaállítása után (vezetékek átközése: a fekete külsejű vezeték, ami most a saját vevőhöz megy a kazántól, az ehelyett a gyári termoszát jobb oldali fehér vezetékének a helyére menjen (2 ér sorrendje nem számít)). 
Gyári termosztát használata:
Áramtalanítsuk a saját termosztát egységet, ezáltal a „saját vevő” nem találja a termoszátját WiFi-n, így automatikusan visszaáll „Rollback mode”-ba, tehát a gyári tremosztát utasítását továbbítja a kazán számára.
Ebben az esetben állítsd be a kívánt hőmérsékletet a gyári termosztáton (ami amúgy le van véve, hogy ne akarjon fűteni, hagyja, hogy a saját vezérlés működjön)!

Termosztát használata:

Kikapcsoláshoz / átamalanításhoz a képen bal felül bekarikázott USB csatlakozót kell kihúzni (vagy az USB kábelt abból, amiről áramot kap).

Termoszát elérhetősége:

Az itthoni WiFi-n bármilyen eszközön (telefon, tablet, számítógép, akár a TV web-böngészőjén)
egy böngészőbe (NEM google keresőbe!, hanem böngészőbe!) írd be:
192.168.1.171

Ekkor ezt látod:

Hőmérséklet beállítása:

Írd be a böngészőbe ezt (szóközök nélkül!):
192.168.1.171/set?temp=SZÁM
A szám a kívánt hőmérséklet 10x-ese, tehát pl.: 23,6C esetén: 236.
192.168.1.171/set?temp=236
A beállítás után akár 20-30 mp-is eltellhet mire a termosztát saját kijelzőjén megjelenik az új érték 
(~ 30mp-enként frissül a kijelző tartalma).
Ugyan ezek a funkciók (a hőmérséklet beállítása is) elérhető neten keresztül bárhonnan, ekkor a termosztát IP-je (192.168.1.171) –rész helyett a „boorfeszek.ddns.net:38837” –címet kell használni (hőmérséklet beállításához ugyanaz a végződés kell) (ez csak akkor megy, ha nem az otthoni WiFi-n van a telefonod, de otthon épp van net).

Termosztát kijelzője: